Условия соревнований:

- Соревнования проводятся с точки зрения обеспечения максимальной безопасности и качества проводимых работ;

- До начала соревнований команда предъявляет все свое снаряжение технической комиссии для проверки;

- Одежда участников должна закрывать локти и колени;

- Все дистанции в обязательном порядке будут оборудованы судейской страховочной веревкой, к которой участник должен быть прикреплен страховочным приспособлением на протяжении всей дистанции (при работе на дистанции нагружение страховочной веревки не допускается);

- При осуществлении подъема по перилам обязательно наличие двух полноценных точек присоединения участника к транспортной веревке. Полноценной точкой является присоединение участника устройством, соединенным с элементом страховочной системы (привязи, обвязки). Полноценной точкой не является Пантин, Зажим любого типа, который не присоединен к страховочной системе усом самостраховки;

- При осуществлении спуска по транспортной веревке достаточным является присоединение участника к транспортной веревке спусковым устройством и страховочным устройством к страховочной веревке;

- При работе со спусковым устройством свободный конец спусковой (транспортной) веревки должен удерживаться в контролирующей руке участника. При остановке участника, зависании на транспортной веревке, спусковое устройство должно быть заблокировано. Способ блокировки участники должны продемонстрировать во время технической проверки снаряжения;

- Во время перестежки (перехода) с одних перил на другие участник обязан соблюдать правило «двух точек» на транспортной веревке. В месте перехода (перестежки) участник обязан вщелкнуть ус самостраховки в оборудованную судейскую петлю, либо в петлю узла. Ус самостраховки будет являться одной точкой. Второй точкой будет являться зажим на транспортной веревке;

- Минимальное необходимое личное снаряжение:

- Промышленная страховочная система либо другая страховочная система, допущенная технической комиссией;

- Защитная каска;

- Страховочное устройство;

- Два зажима для подъема;

- Два уса самостраховки;

- Спусковое устройство;

- Шесть карабинов с муфтами;

- Основная веревка не менее 40 метров;

10.      Точное место проведения будет сообщено дополнительно до 8 июля 2013 года после окончательного согласования с местными управляющими органами.